精密平台技术参数：
	序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	精密平台台面
	1.尺寸：台面长3000 mm 宽 1500 mm 厚305 mm；平台整体高800 mm；
2.桌面均布M6螺纹孔，孔间距25毫米，最外层孔中心与桌面边缘距离12.5毫米.
3.表面平面度± 0.1 mm（600x600 mm）. 
4.集成宽带阻尼，并内置窄带阻尼。
5.最低固有频率上共振放大系数Q<5. 
6.最大动态偏离系数0.8 x 10-3. 
7.最大相对位移量<2.0 x 10-7mm. 
8.140KG载重下静态变形<1.3 x 10-3 mm.
	1

	2
	精密平台隔振腿
	高495.3mm，整个光学平台系统高800.00mm。

每个腿均可独立调节高度，高度调节范围：+15.5mm，-9.1mm.
	1

	3
	偏振控制器（电动转台）
	结构紧凑，体积小，重量轻，可以装卡1英寸的偏振片，波片等光学元件，具体指标如下：
适用光学元件直径：25.4mm
行程： 360°  最大速度： 20°/s  角分辨率：0.01°  最小可控转角：0.02°
单向重复性：0.05° 双向重复性：± 0.075°
离心偏摆：± 50µrad   平均无故障工作时间（MTBF）：10,000小时

	4


