无线拉索检测系统技术要求

数量：2套

项目内容及主要用途：拉索检测机器人控制系统及检测专用设备两套，可以实现拉索机器人的整体控制功能和图像实时采集、存储、缺陷识别检测及视频实时传输的任务，拉索检测机器人的远程控制距离在1000米以上。

1、单套配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | POE网络摄像机 | 4套 |
| 2 | 多功能交换机 | 1套 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 1套 |
| 4 | 无线图传设备 | 1套 |
| 5 | DC24V锂电池组 | 2套 |
| 6 | DC12V锂电池组 | 2套 |
| 7 | 控制系统 | 1套 |

- 2.详细技术指标要求

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | POE网络摄像机 | 清晰度:1080p，焦距: 3.6mm，镜头大小规格: 3.6mm，支持 ONVIF协议，采用POE供电 |
| 2 | 多功能交换机 | 多功能8口全千兆交换机，7个POE供电端口，8个口都可以作为UP-LINK口，DC12V电源供电 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 4路网络视频输入，网络视频带宽40Mbps，录像分辨率1080P，内置2TB存储单元；DC12V供电，尺寸：200mm x 205mm x48 mm |
| 4 | 无线图传设备 | 可以实现视频图像的实时传输，传输距离在1000米以上，工作频率2470-344MHz可调，12Mbps数据流传输，自适应的动态码流分配技术，支持多路1080P高清图像，提供RJ45和RS485接口，DC12V供电，尺寸：75mm x51mm x22 mm，重量:116g |
| 5 | DC24V锂电池组 | 定制，DC24V锂电池组，20AH，采用18650进口电芯，配套专用充电器，尺寸：140mm*130mm*70mm，重量不大于2800g |
| 6 | DC12V锂电池组 | 定制，DC12V锂电池组，20AH，采用18650进口电芯，配套专用充电器，尺寸：140mm*55mm*70mm，重量不大于1200g |
| 7 | 控制系统 | 定制专用拉索检测机器人控制系统，包括CPU控制器、通讯模块、微控制器，实现拉索检测机器人的整体控制功能。控制系统的主要功能如下：通过CANOPEN总线控制机器人的驱动电机，控制拉索机器人的爬升、下降；通过网络接口实现远程数据传输和控制功能，远程控制的距离不小于1000米；应用泵、电磁阀等气动动力单元组件，压力传感反馈装置等设备组成专用的四路气动软体机器人控制板，通过微控制器脉冲宽度调制（PWM）控制和操作流体软驱动器，控制软体爬升机器人；机器人中途出现故障时，可以实现可靠的回收。 |

3、保修期和售后服务要求

- 货物的免费质保期为1年，出现故障报修后，供应商技术人员24小时内达到现场进行维修。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费用。

- 在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 在质保期内因货物本身的质量问题发生故障维修后不能使用，供应商应负责免费更换。

4、安装调试要求和验收要求

- 供应商负责整体方案的搭建，供应商提供的整套设备应能和实验室现有拉索检测机器人平台进行无缝对接联调，供应商负责协助使用单位编程实现相应控制功能。

- 供应商派遣技术工程师免费上门在实验室现场进行安装调试、并交付使用。

- 供应商需要免费培训使用单位的使用操作人员，并协助使用单位一起安装调试，直到符合技术要求。

- 使用单位应在设备安装调试完毕后，5个工作日内组织验收，验收时供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，使用单位签署验收意见。