电梯仿真实训系统技术要求

电梯仿真实训系统软、硬件功能需能满足2019年第十三届“西门子杯”中国智能制造挑战赛“离散行业自动化方向”的比赛要求。

| 类别 | 规 格 | 分 项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制系统 | PLC CPU处理器 | 紧凑型CPU DC/DC/DC，集成输入/输出：14DI 24V直流输入，10晶体管输出24V直流，2模拟量输入0-10V DC或0-20mA，供电：直流DC 20.4-28.8V，可编程数据存储区：100KB； | 套 | 1 |
|  |  | 模拟输出模块1AO 12bit +/- 10VDC /0-20mA |  |  |
|  |  | 模拟器模块 8 position |  |  |
|  |  | 以太网电缆 |  |  |
|  | ProfiBus 主站 | ProfiBus CM通信服务总线协议， 可与DP-V0/V1从站进行通讯 | 套 |  |
|  | ProfiBus 从站 | 通讯模块，将RS485信号转换成Profibus DP信号输出，使控制对象可通过ProfiBus通讯方式与PLC交互； | 套 |  |
|  | ProfiBus 电缆 | SIMATCI NET ProfiBus FastConnect标准电缆，快速安装，2芯，屏蔽，5米 | 套 |  |
|  | 总线连接器 | 带90*电缆出口的ProfiBus FastConnect RS485，带绝缘刺破接口，最大数据传输速率12Mbit/s，有编程器接口 | 套 |  |
|  | 单相 24V电源 | PLC电源模块， 输入：120/230V AC，输出：24V DC/ 2.5A | 套 |  |
| 被控对象 | E-ET | - 基于虚拟现实技术的三维可视化环境。 - 高精度的多电梯逻辑控制数学模型，能够任意配置呼叫乘客，以及配置可以考察控制效果的评分规则。 - 完整的多电梯运行工况模拟。 - 完善的实验教学环境。 - 与控制器构成硬件在回路仿真。 - 支持ProfiBusDP、工业以太网以及OPC通信方式。 - 包含但不限于单部四层、单部六层、两部六层、三部六层、三部十层、六部十层。 - 能开设实验名称清单：电梯运行原理、电梯组成结构、电梯控制策略、基于PLC的电梯控制系统实施、电梯故障与维修。 | 套 |  |
|  |  | 无风扇嵌入式工控机，通讯转换模块，支持ProfiBus DP现场总线网络通讯，安装屏，显示器，键鼠 |  |  |