智慧能源管理系统APP

软件技术要求

1 需求概述

该APP系统主要是通过GPRS、以太网、WIFI等多种方式上传到网络服务器或本地电脑，使用户可以在互联网或本地电脑上查看相关数据，方便电站管理人员和用户对光伏电站的运行数据查看和管理；

本系统需具有友好的用户界面、强大的数据分析功能以及完善的故障报警系统，并且能够实时展示微电网的相关数据，确保微电网安全可靠和稳定运行。

智慧能源管理系统针对项目投资方或业主、调动中心调度员、运维人员三方不同的角色及目标，设定了三方不同的任务处理功能和流程管理功能，调度中心调度员主要负责账户管理、提交故障信息、流程审批、验收归档等；投资方或业主主要负责故障申报、投诉管理及流程管理；运维人员主要负责监控系统、故障申报、现场检修及体检等任务，可实现智能化监控及故障申报、及时响应检修需求、自动生成各类报表等功能。

兼容南邮校园微电网系统控制软件

兼容南邮校园微电网系统数据通讯格式。

兼容南邮校园微电网系统控制通讯协议。

需支持IOS和安卓双系统。

2 主要技术指标

- 用户注册: 提供管理员，普通用户注册和运维人员注册，并提供用户信息，微网信息页面显示和查询

- 电站选择：对用户电站进行分区域管理（如华北区，华中区，华南区，西部区）

- 电站总览：根据不同用户进行电站项目的选择，对电站布局信息，发电量信息进行数据展示（电站描述，电站布局，发电总览）

- 实时监控：提供微电网内光伏发电系统，风力发电系统，储能系统等组成部分的信息显示并提供历史记录查询，包括功率、电压、电流和气象站等信息。

- 数据分析：提供电力数据分析，预测信息，实时数据和历史记录显示，包括光伏发电预测，风力发电预测，负荷预测，故障预测，历史发电信息记录，告警信息等（电力分析，发电预测，故障诊断，统计报表）。

- 6.  告警查询：不同权限的用户可以根据自己的需求进行故障分类查询，

- 7.  推送信息：将报表、故障信息、运维信息智能推送至用户。

- 8.提供数据给南邮校园微电网系统软件采集分析显示接口。

9.电站交易增值服务模块：包括电能交易平台、电站交易平台、配件电子商城、故障运维处理系统4个平台。

10.后台软件：数据管理，账号管理，业务管理，运维管理等模块。

11.需提供一套配合能源管理系统运行的智能采集终端（投标时需带终端实物） 
  智能通讯采集终端接收多个不同厂家、多种协议的产品通讯信号，并将通讯协议统一为modbus通讯协议，并具备RS232、RS485、以太网、WIFI、CAN等多种通讯接口与上端服务器进行连接，产品应具有一定  的容错能力，对于通讯错误站点具有报警功能，提醒操作人员及时修复。
主要技术要求如下：
输出通讯协议：modbus-rtu协议；Modubus-TCP协议
输出通讯接口：RS485接口；RS232接口；以太网接口；WIFI接口；CAN接口
响应时间：单次读取响应时间<30ms；从设备响应时间+30mS
自由组合要求：智能通讯采集终端可以通过参数配置从设备的产品类型，从设备地址。16台从设备类型可以自由组合。
产品供电：220VAC、24VDC双电源供电

3 提供的文档

- 软件代码(标注注释)。

- 通讯协议资料。

- 教学实验指导书。

- 软件部署说明书。