机器人比赛平台开发套件技术要求

一、项目内容及主要用途

移动机器人比赛平台开发套件项目包含移动机器人比赛平台，桌面写字机器人实物平台，力传感器。用来进行综合机器人比赛实验平台的搭建和开发。

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动机器人比赛平台 | 1 |
| 2 | 桌面写字机器人实物平台 | 1 |
| 3 | 力传感器 | 1 |

三、详细技术指标要求

1、移动机器人比赛平台：数量 1

四轮独立驱动，共轴摆式悬挂，麦克纳姆轮结构形式。

材料：钣金机身

外形尺寸：长：320-360mm;宽：280-320mm;高：100-120mm

电机类型：空心杯直流伺服电机

电机额定功率：15W~20W

电机数量：4

驱动轮：QMA-10全向轮

车身最小离地间隙 ≥23mm

最小转弯半径0m

最大移动速度: ≥0.65m/s;最大自转速度: ≥140°/s

典型续航时间：约10h（负载5kg，运行速度0.5m/s,运行率70%）; 待机时间>30h

额定负载:≥30Kg; 整机重量≤10kg

充电器：输入：AC100V~240V / 充电电流：3A / 接口：直插式

车载电源输出：5V@2.5A×2路 /电池电压(9.6~12.6V)@>5A

开发板：CAN×2，RS232×2，TTL×1，RS485×1，SPI×1，I2C×1，USB×1，ADC×8，DAC×2，PWM×8，LED×2，按键×2，独立I/O×24，可复用I/O×29，TF卡接口×1，RTC后备电池座，可复用TFT LCD接口×1

附件：电池充电器、ULB-1超声传感器×3

2、桌面写字机器人实物平台：数量1

驱动方式：步进电机+减速器

机身材料：铝合金；重量：2-3Kg

体积：≥150mm*140mm*280mm

自由度：≥4；负载：≥500g

臂展：50mm—320mm

重复定位精度：≤0.2mm

最大末端运动速度：≥100mm/s

连接方式：USB、bluetooth4.0

工作电压：5—24V 额定功率：>60W

开源，支持ROS系统

基本配置包括：机械臂机身、控制主板(Arduino MEGA 2560)、蓝牙模块、气泵套件(吸力≥1kg)、电动夹子（夹力≥800g）、通用夹具、3D打印套件（最大速度≥20mm/s）、激光雕刻套件(激光功率≥500mW)、OpenMV摄像头(焦距2.5 mm ~3mm)

3、力传感器: 数量 1

测量范围：Fx、Fy、Fz  ≥±150N；Mx、My、Mz ≥±15 Nm

分辨力：Fx、Fy、Fz  ≤0.2N；Mx, My, Mz ≤0.02 Nm

噪声：Fx、Fy、Fz  ≤0.5N；Mx, My, Mz ≤0.03 Nm

漂移：Fx、Fy、Fz  ≤±3N/天；Mx, My, Mz 无明显变化

过载能力：各轴5倍以上的测量范围

输出速度：≥100Hz；外圈直径：80mm—120mm

厚度：≤40mm 重量：≤650g

输入电压：6-28V 最大功率:≤2W

通信接口：RS-485, RS-232, USB

软件支持Linux-Ros和windows