垃圾清运车技术参数：

| 1、载重量 kg | ≥1000 |
| --- | --- |
| 2、车厢内实际有效容积m³（内径） | 厢内实际有效容积≥3.5 m³ |
| 3、续航里程km | ≥50km |
| 4、电池容量、类型及数量 ah | 100ah、铅酸蓄电池，6节 |
| 5、标准电压 V | 72 |
| 6、行走电机类型及功率 w | 无刷电机≥3000W， |
| 7、液压电机功率w | ≥800W |
| 8、轮胎尺寸（前轮、后轮）及要求 | 450-12 500-12 |
| 9、前悬挂 | 内外簧油压伸缩管式前减震器 |
| 10、前转向结构 | 方向轴套管直径 ≥70 mm管壁厚 ≥4 mm套管 |
| 11、车厢材质结构 | 车厢前后龙门必须采用碳钢方管，并且龙门上端两肩必须采用半圆弧形整体结构，前后龙门不得有切割拼焊现象。左右侧板采用≥1.0mm碳钢花纹钢板，前后门采用≥1.0mm厚碳钢花纹钢板。底部采用不锈钢底板底厚度≥1.5mm三方5公分折边密封焊接，尾部向上倾斜15°。 |
| 12、密封方式密封条要求 | 车厢必须有盖，后门必须装有密封条，密封条为硅胶材料。 |
| 13、电控系统 | 采用≥72V-3000W大功率驱动控制器。 |
| 14、控制行走方式 | 按钮式 |
| 15、驾驶方式 | 方向把式 |
| 16、驻车语音提示系统 | 有 |
| 17、驻车系统 | 有 |
| 18、驾驶室材质及灯具 | 钢制结构，安全驾驶室采用模具冲压成型冷板材质，脚踏板必须采用防滑不锈钢钢板。双前一体化嵌入式组合大灯，大灯内藏式方向灯，方向灯必须是LED式，大灯带凸透镜。整体式塑料仪表工作台，带雨刮器，警示灯。 |
| 19、驾驶室结构 | 整体可拆卸式驾驶室后半部带包围，A柱顶棚均为双层焊制加固结构。 |
| 20、车厢门、厢盖 | 后门往翻桶器对面一侧270°打开，翻桶器一侧设有侧上门，车厢后半部有箱盖，箱盖采用≥0.5mm镀锌钢板。上盖开启方式为翻桶器一侧单边上开式，厢门采用上下双调节式锁扣。 |
| 21、线束总成线排线方式 | 高低压双线路：高压4平方,低压1平方 |
| 22、驱动桥 | 采用载重无链条一体化带高低速档后桥：刹车鼓直径≥260mm，半轴直径≥30mm，半轴轴管直径≥80mm,驱动桥桥包壳体与半轴套管必须是分体可拆装螺栓连接式（不接受半轴套管与桥包壳体为焊接或铆接的连接方式），桥包壳体材料为生铁材料，采用铸造成型工艺；驱动桥半轴结构为全浮式，不拆卸轮胎的情况下可单独拆装半轴。载重负荷高，前后液压制动，具有很好的稳定性和安全性。 |
| 23、油管布局方式 | 翻桶器轨道上采用钢制高压油管并用专用管夹固定。 |
| 24、挂桶器限位方式 | 挂桶器下落到底应有缓冲胶垫。 |
| 25、液压控制阀类型及安装位置 | 采用手把式控制阀，控制阀必须安装在驾驶室内。 |
| 26、翻桶机构 | 挂桶轨道固定在车厢上，吊桶和翻桶机构和车厢采用分体连接的方式；翻转大轴直径≥38mm实芯轴，大轴支撑压盖为45号钢、压盖内配有尼龙衬套；翻桶吊臂为对称双钢板大臂，大臂厚度为≥8mm，翻桶角度达到≥138°；翻桶滚轮主轨道为8号槽钢，滚轮内必须镶嵌自润滑轴承；主轨道顶端Y形分叉辅助轨道，必须有防止重桶变形的托护过渡装置；在无需调节的情况下可以挂120L桶也可以挂240L桶进行翻桶；翻桶吊杆为可调节式； |
| 27、车架材质 | 大梁采用8号槽钢。 |
| 28、最大爬坡度 | ≥15°。 |
| 29、电池组摆放方式 | 翻桶器对向顺列式左边平衡配重式摆放。 |
| 30、油缸类型配置 | 翻桶器双作用单行程双油缸，车厢举升双作用单行程底端固定油缸 |
| 31、倒车语音要求及控制要求 | 必须有倒车语音提示系统并采用可控式开关方式。 |