折弯控制实验系统技术要求

| 序号 | 名称 | 描述 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1kw带刹车伺服 | 电机长度小于等于：178MM 轴径小于等于22MM 重量小于等于：7.6KG 电机惯量小于等于：24.1*10-4 kg*M2 | 伺服电机：高惯性 (高惯量) 电压规格：200V 额定输出大于等于：1000W 额定转矩 (N·m) 大于等于：4.77 额定转速 (r/min) 大于等于：2000 旋转编码器规格：23bit绝对式/增量式系统 | 2 |
| (2) | RV减速机 |  | 额定转矩（Nm）：412 额定输出转速（rpm.）：15 精度高于等于：1弧分 | 2 |
| (3) | 1.3kw不带刹车脉冲型绝对式编码器 | 电机长度小于等于：164MM 轴径22MM 重量小于等于：5.7KG 电机惯量小于等于：9.16*10-4 kg*M2 | 伺服电机：高惯性 (中惯量/低速大转矩), 电压规格：200V 额定输出大于等于：1300W 额定转矩 (N·m) 大于等于：8.28 额定转速 (r/min)：15 旋转编码器规格：23bit绝对式/增量式系统 | 2 |
| (4) | 行星减速机 | 減速比：10 軸型式：直軸(附鍵) 背隙： P2：標準背隙 連接板：P0401400706 / AD-W115-M130-6 額定輸出力矩大于等于：230 Nm 額定輸入轉速：4000 rpm 最大輸出力矩大于等于：414 Nm 最大輸入轉速大于等于：8000 rpm 重量小于等于7.8 kg 轉動慣量小于等于：2.57 kgcm^2 | 额定输出扭矩（N·m）大于等于：45 减速比大于等于：10 精度高于等于:3弧分 | 2 |
| (5) | 2kw带刹车脉冲型绝对式编码器 | 电机长度小于等于：190MM 轴径小于等于35MM 重量小于等于：14.6KG 电机惯量小于等于：61*10-4 kg*M2 | 伺服电机：高惯性 (高惯量), 连接器型 电压规格：200V 额定输出：2000W 额定转矩 (N·m)：9.55 额定转速 (r/min)：2000 旋转编码器规格：23bit绝对式/增量式系统 | 1 |
| (6) | 行星减速机 | 減速比：10 軸型式：直軸(附鍵) 背隙： P2：標準背隙 連接板：P0403500801 / AD-P140-M176-1 額定輸出力矩大于等于：450 Nm 額定輸入轉速大于等于：3000 rpm 最大輸出力矩大于等于：810 Nm 最大輸入轉速大于等于：6000 rpm 重量小于等于 14.5 kg 轉動慣量小于等于7.03 kgcm^2 | 额定输出扭矩（N·m）大于等于：120 减速比大于等于：10 精度高于等于:3弧分 | 1 |
| (7) | 3kw带刹车脉冲型绝对式编码器 | 电机长度小于等于205MM 轴径小于等于35MM 重量小于等于17.2KG 电机惯量小于等于90.7*10-4 kg*M2 | 伺服电机：高惯性 (高惯量), 连接器型 电压规格：200V 额定输出大于等于：3000W 额定转矩 (N·m) 大于等于：14.3 额定转速 (r/min)：2000 旋转编码器规格：23bit绝对式/增量式系统 | 1 |
| (8) | 行星减速机 | 減速比：20 軸型式：直軸(附鍵) 背隙： P2：標準背隙 連接板：P0403500801 / AD-P140-M176-1 額定輸出力矩：1050 Nm 額定輸入轉速：3000 rpm 最大輸出力矩：1890 Nm 最大輸入轉速：6000 rpm 重量小于等于 33 kg 轉動慣量小于等于7.42 kgcm^2 | 额定输出扭矩（N·m）大于等于：2035 减速比大于等于：20 精度高于等于:3弧分 | 1 |
| (9) | 涨紧套 |  | 最大容许扭矩（N·m）大于等于：731 | 1 |
| (10) |  |  | 最大容许扭矩（N·m）大于等于：1070 | 1 |
| (11) |  |  | 最大容许扭矩（N·m）大于等于：2570 | 1 |
| (12) | 外置电阻 | 30欧150w | 耐压：AC2.5KV-4KV/1MIN50HZ IP等级:IP33-IP54 额定温升：375℃ | 3 |
| (13) |  | 20欧200w |  | 1 |
| (14) |  | 10欧400w |  | 1 |
| (15) | 滤波器 | HT1-F3MB-15A（松下伺服专滤波器） | 端接方式：螺栓 额定电流大于等于：15A | 5 |
| (16) | 伺服线缆配件 | 大于等于18米成品拖链动力线 | 弯曲寿命800万次以上 | 5 |
| (17) |  | 大于等于18米成品拖链编码器线 |  | 5 |
| (18) |  | 大于等于18米成品拖链制动器线 |  | 5 |
| (19) |  | 电池电池盒 | 电压：6V不可充电一次性电池 | 5 |
| (20) |  | X2插头 | 模块化连接器 | 5 |
| (21) | 机器人运动控制器 |  | 6轴脉冲控制，支持eHMI显示 供电电压：220V，固高 | 1 |
| (22) | 机器人操作手持器 |  | gLink总线 触摸屏 + 按键，固高 | 1 |
| (23) | 机器人控制系统软件 |  | 测量分辨率高于0.001mm 外加内部集成专用ARM处理器10KHz的实时高速采样与数据传输 支持标准空间串联6关节机器人、SCARA机器人 自定义模型参数，便于系列化本体标定。 系统支持的机器人构型的D-H模型参数可以由客户设定，固高 | 1 |
| (24) | 控制系统调试服务 |  | 固高厂家提供 | 1 |
| (25) | 直线导轨 |  | 外形尺寸大于等：55*70*109.4 径向间隙标记：轻预压 | 2 |
| (26) |  |  | 外形尺寸大于等于：45*60*98 径向间隙标记：轻预压 | 1 |
| (27) | 气缸 | SC100x1500 | 缸径大于等于：100mm 最大行程大于等于：1500mm 最大力矩大于等于：1Nm 最大负荷大于等于：1N 接管口径：1mm | 1 |
| (28) | 拖链 |  | 内径（mm）大于等于：35*100 外径（mm）大于等于：55*125 弯曲半径（mm）大于等于：100 长度（mm）大于等于：800 | 1 |
| (29) |  |  | 内径（mm）大于等于：35*125 外径（mm）大于等于：55*150 弯曲半径（mm）大于等于：100 长度（mm）大于等于：800 | 1 |
| (30) |  |  | 内径（mm）大于等于：35*175 外径（mm）大于等于：55*200 弯曲半径（mm）大于等于：100 长度（mm）大于等于：3500 | 1 |

应用以上器件，可方便搭建六轴机器人的模拟控制系统，

1.可方便模拟机器人的运行轨迹，在指定范围内作业；

- 2.对各部分机构独立操作；

3.为上下料机器人及时提供必要的操作指导及诊断信息；

4.具备多种控制模式，如自动，手动，停止，急停，故障诊断等。