GPU工作站技术要求

	
	技术参数和规格

	处理器
	支持 英特尔®酷睿®处理器CPU和英特尔 ® 至强 ® 处理器 W 系列 CPU，
本次实配为：英特尔  至强 W2133(6核,3.6主频)


	芯片组
	Intel 英特尔 ® C422

	内存
	8个DIMM 四通道；

最高可配256 GB 2666 MHz DDR4 ECC RDIMM内寸

免费提供内存硬件防错技术
本次实配 4根16G 内存 

	硬盘
	最高可配6个2.5 英寸或者5个3.5英寸
前置模块化，免拆机箱可更换硬盘并支持热插拔；

支持前置M.2 SSD/ SATA /SAS 驱动器
实配1块256GB  SSD+1块2T SATA

	Raid
	集成式：

英特尔®芯片组SATA控制器(6 Gb/s),软件Raid 0/1/5/10
英特尔RSTe (vROC)软件RAID 0、1、10选项;
可选：
MegaRAID® SAS 9440-8i 12 Gb/s SAS (6 Gb/s SATA) PCIe控制器，软件RAID 0、1、5、10;

MegaRAID® SAS 9460-16i 12 Gb/s SAS (6 Gb/s SATA) PCIe控制器（提供4 GB高速缓存/备用超级电容）硬件RAID 0、1、5、10

	存储设备
	DVD-ROM；吸入式DVD+/-RW；蓝光光盘™刻录机

	显卡
	支持：AMD WX5100/WX9100/SSG 显卡；

	显示器
	与工作站同一品牌，19.5英寸

	音频
	集成Realtek ALC3234高保真音频编解码器（双通道）

可选:专业音频接口（双通道，120 dB信噪比 – 5.25" FlexBay选项[USB接口]）

	网络
	集成英特尔® i219千兆以太网控制器，支持英特尔远程唤醒、PXE和巨型帧

可选配置：

英特尔® i210 10/100/1000单端口PCIe千兆网卡

英特尔® X550-T2 10 GbE双端口PCIe网卡

Aquantia AQN-108 2.5 Gb/5 GbE单端口PCIe网卡

	端口
	前面：

2个Type-c端口、

2个USB 3.0端口、
1个SD端口
1个麦克风端口、

1个耳机端口；

内部：

1个USB 2.0端口、
1个2*5针USB 2.0转接口
8个SATA 6 Gb/s端口、

1个SATA 6 GB/s端口（用于光驱）；

后面：

6个USB 3.0端口、

1个串行端口、

2个PS2端口、

1个RJ45（英特尔千兆以太网）端口
1个音频输出口
1个音频输入及麦克风端口
可选1394B Card

可选Thunderbolt3 PCIe card

可选Teradici PCoIP远程访问卡

	插槽
	2 个第3 代PCIe x16

1 个第3 代PCIe x16（8线程）

1 个第3 代PCIe x16（4线程）
1 个第3 代PCIe x16（1线程）
1 个PCI  32 位/33 MHz

	电源
	1 个能效高达90%电源：950瓦
电源自带诊断灯

	机箱
	大于 34 L 

要求带有双把手

主要备件模块化可便携拆卸:

不拆机箱即可更换电源及硬盘
可选19‘’导轨机架安装套件

	保修
	基本：三年完全免费的原厂商售后服务：包括原厂商800电话支持、所有部件（包括键盘鼠标显示器在内）的原厂商备件、不晚于第二工作日原厂商售后服务工程师上门
，三年硬盘不返还


以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表及原厂服务承诺函或官网资料及资料链接）备查.
                 Dell - Internal Use - Confidential

