精密平台及调整架附件:

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密平台 | 1.尺寸：台面长3000 mm 宽 1500 mm 厚305 mm；平台整体高800 mm； 2.桌面均布M6螺纹孔，孔间距25毫米，最外层孔中心与桌面边缘距离12.5毫米. 3.表面平面度± 0.1 mm（600x600 mm）. 4.集成宽带阻尼，并内置窄带阻尼。 5.最低固有频率上共振放大系数Q<5. 6.最大动态偏离系数0.8 x 10-3. 7.最大相对位移量<2.0 x 10-7mm. 8.140KG载重下静态变形<1.3 x 10-3 mm. | 2 |
| 2 | 精密平台隔振腿 | 高495.3mm，整个光学平台系统高800.00mm。 每个腿均可独立调节高度，高度调节范围：+15.5mm，-9.1mm. | 2 |
| 3 | 低漂移、高灵敏度反射镜调整架 | 适合镜片直径：25.4mm 驱动类型：可锁紧旋钮 调节轴：z, θx, θy 灵敏度：3.8 arc sec8` 角度调节范围：±7° 调节螺纹：100 TPI 材料：不锈钢 | 10 |
| 4 | 沃拉斯顿方解石偏振棱镜 | 直径25.4 mm 波长范围650-1000 nm 材料Optical Grade Calcite 消光比100,000:1 表面质量20-10 scratch-dig 通光孔径10.0 mm | 2 |