智能移动系统技术要求

本项目主要采购智能移动机器人系统1套，主要技术要求如下：

| 智能移动系统 | 移动底盘 | 移动底盘：（1套） 整体尺寸：≤431.5*410*220.5mm 轮子数量：4 驱动方式；差分驱动 驱动轮：5寸橡胶轮 负载：≥50KG 净重：≤20KG 最大速度：1m/s 续航时间：6h 电池容量： 24V 12000mAh 超声波数量：5个 防跌落传感器：5个 通信接口：USB-UART/Bluetooth/RS232 电源输入：24V2A DC |
| --- | --- | --- |
|  | 导航模块 | 导航模块：（1套） 主控芯片：英特尔 i5 硬盘容量:64G 内存：4G |
|  | 激光雷达 | 激光雷达模块：（1套） 测量频率：4000Hz 扫描频率：7Hz（典型值） 测距范围：8m (最大距离) 测距相对误差：1% 角度分辨率：0.45deg |
|  | 深度相机 | 深度相机模块：（1套） 深度范围：0.6-8米 精度：1m:±1-3mm 深度FOV：H 58.4° V 45.5° 彩色FOV: H 63.1° V 49.4° 尺寸：80*20*19.61mm 安全性：Class1激光 |

安装地点：南京新模范马路66号物联网学院