无线表面肌电系统

一、项目内容及主要用途

无线表面肌电系统项目包含无线表面肌电系统，观测示波器。用来进行人体肌电参数采集、分析、处理等方面的研究和教学工作。

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线表面肌电系统 | 1 |
| 2 | 示波器 | 2 |

三、详细技术指标要求

1、无线表面肌电系统：数量 1

1. 内置无线接收模块，直接接收EMG，无需背负采集器；

2. 无线接收距离：≥40米；

3. 支持多种生物信号心电、足底压力、各种关节度、肌氧传感器信号接收；

4. 传感器数量≥8个，重量≤14g；

5. 专利平行杆技术和运动伪影抑制技术保证了信号的高保真，传感器正负极距离固定；

6. 耗材中不用电极片，只用双面胶固定传感器与皮肤,简单方便

7. 分辨率：≤16-bit；

8. 整体信道噪音 <0.75uv；

9. 增益设置数量：128 EMG通道和384个加速计通道；

10. 传感器中的正负极固定距离：10mm x10mm ；

11. EMG信号带宽  20- 450 Hz / 10-880Hz；

12. Transmission Source  2.4 GHz, 1 mW

13.运动分析采集平台软件，可中英文互换，同步视频采集肌电、眼动仪、wimu、生理记录仪、环境，并对动作进行统计分析如动作次数，动作持续时间、频率、平均值等，并拥有自主知识产权（软件著作权）。

软件可分析可有通用分析模板、疲劳分析、步态分析、肌张力分析、肌肉激活状态分析等。

2、示波器: 数量 2

模拟通道数：≥2

带宽：≥100MHz

采样率：≥1GS/s

记录长度：≥20M点