3D影视显示系统技术参数：

项目总体要求：两台投影机通过上下叠加的安装方式，再通过HDMI接口跟硬件叠加器相连作为输出给两台投影机，通过一路HDMI输入，播放器播放3D片源，两路不同的帧数播放配合偏振片及3D眼镜。实现3D显示效果。

| 设备名称 | 详细参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 3D投影机 | 采用纯激光光源技术，光源为激光二极管，光源寿命≥20,000小时； 显示系统采用3LCD技术，液晶板尺寸：0.76英寸*3；（提供证明文件加盖原厂公章） 采用BrightEraTM无机配向膜液晶面板技术； 光通量色彩亮度：≥5000流明； 单LCD液晶面板分辨率：≥1920*1200； 投影机镜头变焦倍数：≥1.45倍，投射比：1.28-1.88:1； 镜头位移支持水平方向：-10%-+10%；垂直方向：+20%-+55%； 对比度：≥500,000：1； 输入接口：输入 A： RGB输入接口：输入 B： HDMI 输入接口；输入 C: HDMI 输入接口：输入 D: HDBaseT 接口连接器； 扬声器 16 W（单声道）； 具有水平/垂直梯形校正功能； 具有自动亮度调节功能，光源变暗功能，有效节能； 具备真实创作功能，超分辨率功能； 具备色彩校准功能，更精准地还原真实色彩； 投影机及遥控器兼具备一键式ECO按钮，轻松节能； 采用双层过滤网，有效防尘； 具有网络发表功能,最多支持4用户同时投射图像； 具备IP控制同步功能，无需修改中控，即可同步额外添加的投影机； 提供原厂免费三年质保服务承诺书的； | 2 |
| 硬件视频叠加器 | 产品采用运营级纯硬件架构，稳定、可靠、安全、绿色节能。关键件：电源、交换主板、控制板及各单元均为模块化设计，输入输出模块可直接带电热拔插。设备采用2.5U机箱,本套设备支持：1路高清输入；2路高清输出。 产品结构采用立体风道设计，提高整机散热效率。 产品采用芯片“TMDS SWITCH”技术，实现数据动态转换。 支持智能诊断技术：设备关键件、交换模块、控制模块及各单元类型的运行状态、软硬件版本、参数、等关键信息。 采用4：4：4采样技术，带宽高达20.2Gbps，支持4K信号。（需提供具有CMA、ilAC-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章。） 产品具备专业抗震级别，在安装搬运途中产生的跌落，震动等机械环境下造成的震动均不影响产品正常运行。 输入模块支持“全频道”信号格式：VGA、DVI、HDMI VIDEO、YPbPr、SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI、DP、HDbase-T、及光纤等不同组织标准的信号接口以及不同分辨率和格式，支持最新HDMI1.4标准,DP1.2标准。 独有的图像增强技术：可对图像信号进行专业的SCALER算法优化，对低帧率信号进行增强显示，实现对低分辨率、低帧率信号的完美增强显示。（需提供具有CMA、ilAC-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章。） 系统支持任意信号实时关键信息标注、备注，同时可以将标注信号回传、分发。 同步双缓冲技术：实现画面显示同步，画面无撕裂、无闪烁、无蓝屏、无静止等异常现象及任意场景预案无缝切换。 值班自动巡检功能：预设场景管理，可随意调用，支持定时场景循环播放，可根据用户需求设计场景播放模式亦可自动进行场景轮换切换。 信源“路由”功能：信号源（信号格式：VGA、DVI-D、HDMI、VIDEO、YPbPr、3G-SDI、HD-SDI、DP、HDbase-T及光纤）的任意切换，整个过程可以实现不黑屏、不蓝屏、不闪屏。 支持“全网格”画面矫正功能，实现对画面“像素级”调整。对任何形状包括异形（半球幕、穹幕、折幕、球幕、Y型幕等）曲面上进行画面校正，达到内容均匀一致，完整显示的效果。（需提供具有CMA、ilAC-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章。） 超高像素动态底图显示技术：可定制10K及更超高分辨率动态输入。 支持画面完美还原功能：可实现信源去黑边、裁切功能，使画面显示更加完整，可以完美解决前端信号产生的黑边问题。 支持“内容特写”功能：可任意截取输入画面的任一部份且把它全屏输出显示到任意位置，可自由截取并自由放大缩小，可全屏显示。 系统自我修复功能：支持设备的热拔插、断网断电可以实现图像自恢复。 系统支持审核协作功能：预案、场景、窗口布局等显示信息在大屏投放之前的预审核以及最终审核权限，最终决策权限通过后方可在大屏幕投放； 支持C/S，B/S版控制平台控制，可通过WINDOWS，IOS浏览器对设备直接所有相关操作。 系统支持权限跨区域、跨功能管理：管理员可根据软件功能进行自定义用户帐号和级别，按照不同角色的使用方法需求定制不同级别的用户权限，用户级别可以划分为：超级用户、管理员用户，普通用户等。 系统支持超高图像的“超窄带传输技术”超高压缩比信号传输，处理显示。输出支持HDBaseT协议，HDCP协议；最高支持1080P@60Hz、1920*1200@60H兼容HDTV；支持采用CAT6及更高标准线材输出最长距离达150米；（需提供具有CMA、ilAC-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章。） 支持TCP/IP、RS232、面板触摸同时提供第三方控制协议。 产品支持5.1寸液晶面板触摸控制。支持立体与平面信号同时或切换显示。 所投设备须通过CCC强制认证，并提供证书复印件加盖原厂公章。 提原厂免费三年质保服务承诺书的； | 1 |
| 金属高增益3D幕布 | 150寸；金属高增益3D幕布；3.2*2M; | 1 |
| 投影支架 | 工程机吊架；双机位可调节支架；承重20KG，万向加长爪； | 1 |
| 3D眼镜 | 偏光式3D眼镜；配套3D投影机使用； | 60 |