数字源表技术要求:
数字源表1: 
1、双通道数字源表，最大输出功率30W每通道；

2、电压源输出范围：±200V；最小分辨率5uV；

3、电流源输出范围：10A脉冲，±1.5A DC每通道；最小分辨率20fA；

4、电压测量量程：±200V，最小测量分辨率100nV；

5、电流测量量程：脉冲10A，±1.5ADC，最小测量分辨率0.1fA；

6、最小可编程脉宽100us，分辨率1us，脉宽抖动50us;

7、配置USB 2.0, LAN/LXI,

IEEE-488, RS-232接口；

8、配两条2m带鳄鱼夹的低噪声三通轴线缆；

9、支持基于Java即插即用I/V软件工具；

10、提供开发的软件可以实现自动化测试；

11、保修一年。

数字源表2:

1、最大输出功率22W；

2、电压源输出范围：±1000V；最小分辨率5uV；

3、电流源输出范围：±1.05A ；最小分辨率50pA；

4、电压测量量程：±1000V，最小测量分辨率100nV；

5、电流测量量程：±1.05A，最小测量分辨率1pA；

6、配置IEEE-488, RS-232接口；

7、提供开发的软件可以实现自动化测试；

8、保修一年。

