化学品安全柜技术要求

白色PP柜的技术指标：

1、采用高品质的聚丙烯（PP）材料，无缝焊接，具有十年以上的使用寿命；

2、材料厚度为8MM以上；

3、配备进口聚丙烯防泄漏托盘，可自由取出和上下调节，便于清洁；

4、张贴有醒目的腐蚀性提醒标识及其他安全标识，如化学品不许堆放；

5、门板，单开门设计。

6、锁具：配备双锁，双人管理。

7、配件：铰链，把手等配件为塑胶射出一体成型。

8、柜内层板可根据需要取消，配备两层层板，将内部空间分成三层，以增强空间使用率。

9、内有防漏液槽，有效防止酸碱物品的外溢。

10、每套配备三个托盘，材质：密胺仿瓷 规格：315mm*250mm*15mm。

11、PP材质通过SGS认证，产品正式通过欧盟CE认证；

12、规格：H560*W430*D430mm

13、数量：24套

黄色钢柜的技术指标：

1、柜体和柜门全部双层钢板构造，二层钢板之间相隔有38mm绝缘层；

2、双层钢板使用点焊接，延长使用寿命，提高防火性能；

3、使用三点联动式门锁和锌合金锁舍，加装挂锁，实现双人双锁的安全管理要求，符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定；

4、配备5cm高的防漏液槽以免意外流出的液体外溢；

5、张贴专业规范的警示标签；

6、装有防闭火装置的双透气孔（柜身左下角和右上角各一个）；

7、每套产品配置2块层板，层板采用双层镀锌钢板，承载面采用独有的波浪形加固设计，单块层板的承载量不小于200kg。

8、柜子内外都喷涂环氧树脂漆，提高耐腐蚀性；

9、每套配备三个托盘，材质：密胺仿瓷 规格：315mm*250mm*15mm。

10、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导接口，方便连接接地导线；

11、柜体顶部、后背设计成气体压力释放处，缓解发生爆炸时压力向四周喷溅；

12、采用手动双开开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝不大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致；

13、三点式子弹头自锁系统（须防静电），配备防静电装置完全接地；

14、获得国内第三方检测机构出具的权威防爆检测、耐火测试报告、欧盟CE认证和ROHS认证；

规格1：H890*W590*D460mm         数量：20套

规格2：H1650*W1090*D460mm       数量： 3套

检测报告及认证签订合同前需要提供官方证明备查。