教育科学与技术学院3D拍摄系统技术要求

总体需求：两台摄影机配套专业镜头，固定安装于3D拍摄支架上，实现3D视频拍摄，并可以被遥控；同步信号发生器同时链接两台摄影机，通过SDI接口，输出两路相同的画面信号到3D拍摄支架上 。3D拍摄支架内置的3D同步信号集成器处理两台摄影机的画面信号，最终可通过3D支架上的两个SDI接口和HDMI接口输出画面到3D监视器上。

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 专业摄像机 | 1.单片Super35 CMOS成像器; 有效图像元素：3840（水平）*2160（垂直）；4096（水平）*2160（垂直）（17:9，RAW格式） 2.内置光学滤镜：可实现从1/4ND至1/128ND的线性控制； 3.宽容度：14档； 4.ISO灵敏度：ISO2000（S-Log2/S-Log3伽玛）； 5.全高清10比特4：2：2画面质量和以最高240fps（8秒钟缓存记录）帧率记录画面； 6.高清连续120fps内部记录的高帧率缓存记录功能； 7.最低照度：0.16Lux[60i](IRIS F1.4,自动增益,快门速度1/24)； 8.视频格式：QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile 9.液晶：8.8cm（3.5 英寸），约 156 万像素点； 10.存储介质：SD卡； | 2 |
| 标准镜头 | 适用摄像机：Super35mm SONY E卡口摄像机 焦距：50-135mm 变焦比：2.7 x F No：F2.75 T No：T2.9 光圈叶片数：9 画面尺寸：24.84mm × 13.97mm（φ28.5mm） 最近拍摄距离(M.O.D) 1.2m/3ft 11in （微距拍摄时 0.85m/2ft 9in） 被拍摄体范围 （M.O.D.时）〔水平×垂直〕 50mm 534mm x 300mm 135mm 196mm x 110mm 视角〔水平×垂直〕 16:9长宽比 50mm 27.9° x 15.9° 135mm 10.5° x 5.9° 聚焦操作角度：200° 变焦操作角度：90° 滤镜直径：82mm 前镜筒直径：85mm | 2 |
| 同步信号发生器 | 可提供6路晶稳视频同步输出，利用三电平同步或黑场信号为视频设备提供高清或标清同步信号； | 1 |
| 3D监视器 | 15英寸3D/2D监视器； 3D黑白模式可以连接2台高清SDI相机； 支持1080 p,1080i；720p； 支持多格式PAL / NTSC / SECAM制式； 支持16:9和4:3； 矢量显示器亮度波形,直方图； 支持点对点放大； 允许预览3 d画面从2高清SDI输入； 垂直或水平反向第二SDI输入使用分光板3D平台； 垂直网格生成器关联摄像机; 测量工具同时显示2黑电平信号,白色水平和闪烁的调整; 高亮度显示1000尼特; | 1 |

以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表、原厂售后服务承诺函或官网资料及资料链接）备查。售后响应时间1小时内到达现场。