服务器技术参数

- 高度：塔式（5U 可机架安装）

- 主板：英特尔® C610芯片组

- CPU：双英特尔至强 E5-2680 v4

- 内存插槽：≥24 个DIMM 插槽。本次配置为128G （8*16GB RDIMM, 2400MT/s）

- 硬盘：≥36块硬盘，支持7.2K 10K 15K SAS硬盘,SATA硬盘，支持SSD硬盘（可选用SAS2.0或PCIE接口，支持不低4颗PCIE SSD硬盘）。本次配置为1块1T SATA热插拔硬盘

- RAID卡：缓存≥512MB，可扩展缓存上限≥2G，带后备电池保护

- 网卡：板载2个千兆以太网卡，带TOE；支持故障切换和负载均衡功能。

- 管理：前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息

- 虚拟化支持：主板集成双SD冗余虚拟化卡，可安装虚拟化软件提高整体性能

- 电源：大于等于2200W

- GPU：支持最多四个可选的300 W内置GPU处理加速器

- 免费提供所投品牌的服务器性能监测软件以放便后期维护升级：要求无代理程序并可以远程运行，可以收集磁盘IO，吞吐量，容量和内存利用率，服务器工作负载和容量等核心需求，系统宏观的分析，自动生成相关图形报表。

- 保修：提供原厂商3年7*24*4现场和备件服务；3年硬盘不返还服务。中标供应商所提供的货物，在中标厂家的保修系统内，最终用户要是南京邮电大学。