机器人及传感器项目

一、项目内容及主要用途

机器人及传感器项目包含移动机器人本体，激光雷达传感器，六维力传感器，陀螺仪传感器。用来进行移动服务导航、阻抗控制方法等方面的教学和研究工作。

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动机器人本体 | 2 |
| 2 | 激光雷达传感器 | 1 |
| 3 | 六维力传感器 | 1 |
| 4 | 陀螺仪传感器 | 12 |

三、详细技术指标要求

1、机器人：数量 2

1 投影臂功能

2 可更换手臂

3 充电座

4 头部集成 摄像机、嵌入式触摸屏（≥8寸）、麦克风阵列、深度传感器、温度传感器、扬声器、HDMI接口，usb接口

5 头姿旋转角度可调（≥±90°）、俯仰角度可调（-60°-+80°）

6 电力管理系统

7 差动驱动轮

8 地面检测传感器（≥5）

9 障碍检测传感器（≥5）

10 距离传感器（≥3）

11 整机尺寸≤560*350*350mm，重量≤5Kg

12 wifi、蓝牙连接接口

13 通过障碍能力≥1.5cm

14 社会交互表情包

15 开发软件包包括但不限于：语音识别、人体物体识别与跟踪、语音生成、导航模块、管理模块，SDK开源

2、激光雷达：数量 1

激光线数：16线

测量范围：≥100m（0-50cm为雷达测量盲区）

测量精度：≤±2cm

垂直测量角度范围：30°（﹢15°到﹣15°）

垂直方向角度分辨率：≤2°

水平方向测量角度范围：360°

水平方向角度分辨率：0.1°到0.4°

测量频率：5到20Hz

激光安全等级：1级（人眼安全）

工作电压：9-32V 重量≤830g

外形尺寸≤φ103mm * 72mm

防护等级≥IP67

输出≥每秒30万个测量点输出

通信：100M快速以太网

数据包包含：距离值、物体反射率、旋转角度、同步时间、支持外接GPS

3、六维力传感器：数量 1

测量范围：Fx、Fy、Fz：±300N

Mx、My、Mz：±30Nm

信号噪声： Fx、Fy  ≤ 1.2N

Fz      ≤ 0.5N

Mx、My  ≤ 0.02Nm

Mz      ≤ 0.03Nm

外圈直径： 70-80mm

厚度：≤40mm

重量：≤300g

过载容量：≥500%

供电电压：4.5—28V

最大功率：≤2W

通讯接口：RS-485，USB

4、陀螺仪传感器：数量 12

信号带宽   ≥300Hz

分辨率	    ≥0.02°

最大抗冲击力(0.1 ms 以内)	10000g

输出数据类型:	原始数据/欧拉角/四元素/线性加速度/大气压力/海拔/温度

陀螺仪噪声密度	≤8 mdps/√Hz

数据延迟	15 ms

接口类型	Bluetooth Classic 2.0（BLE4.1 可选）

最大波特率	921600 bps

尺寸	≤40 mm

重量	≤20 g

通信距离	<20m

最大数据更新频率	400Hz

功耗	≤150mW

电源	锂电池>6h

工作温度	-20~+60 °C

接口	Micro USB, type B