项目名称：数字电控系统

数量：一套

项目内容及主要用途：采用全数字、低噪声和漂移的DLC pro控制器，易于使用，通过触摸屏和旋钮操作，也可通过远程PC GUI和指令语言操作。非常适合那些需要大范围无跳模调制的应用，如量子点和微腔等小结构的共振激发、分子光谱和组件测试等

1、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字控制器 | 1个 |
| 2 | 光电隔离模块 | 1个 |
| 3 | 内置交/直流调制模块 | 1片 |
| 4 | 可拆卸耦合模组 | 1个 |
| 5 | 频率锁定器 | 1个 |
| 6 | 电流源电路 | 1个 |
| 7 | 温控电路 | 1个 |
| 8 | BNC电缆 | 3根 |

2、系统整体功能要求

整套全数字化DLC控制电路模块化设计，低噪声温度控制和电流控制模块，调节激光频率的压电驱动模块，连接和控制激光头的整套缆线，包括频率锁定器.包含电流源电路，温控电路，压电陶瓷驱动电路，集成CP；具有超低噪声和最低漂移，拥有多点触控用户界面，远程PC GUI和命令控制；通过DLC控制器能够实现光源的吸收峰锁频；

3.详细技术指标要求

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字电控系统 | 工作范围： (348 mm x 460 mm x164 mm (长x宽x高) 设备占用实验室光学平台的面积：348W x 460 D 毫米 装置重量：约9公斤 1.内置60dB光电隔离器， 隔离度Isolation > 60 .. 80 dB 转换效率Transmission typ. > 75% 孔径尺寸Aperture 4.7 mm 能够匹配等离激励激光光源进行测试工作 2.内置交流/直流高频调制 3.配有可拆卸光纤耦合模块 有非常稳定的光纤耦合器，能够附着在激光光源的工作模式中； 满足需要的自由度(2 X/Y+Z)，并且包含耦合透镜，耦合器材料等；非常建议容易对准（Easy flexure based alignment）匹配光源的波长，光束直径以及MFD值； 4. 全数字化DLC控制电路模块化设计，低噪声温度控制和电流控制模块，调节激光频率的压电驱动模块，连接和控制激光头的整套缆线，包括频率锁定器.包含电流源电路，温控电路，压电陶瓷驱动电路，集成CP；具有超低噪声和最低漂移，拥有多点触控用户界面，远程PC GUI和命令控制；通过DLC控制器能够实现光源的吸收峰锁频；能够满足现有实验室的需要一个窄线宽或大的相干长度的实验，以及需要远程激光控制； 5. 支持与测量工作范围为630-1750纳米、精度为60兆赫兹或者200兆赫兹、测量分辨率为10MHz或50MHz的波长计配套使用，能够与实验室现在的平台实现联机以及配套使用； |

售后服务内容：

- 乙方（供货方）提供符合合同技术指标的全新的等离激励光源，并按照合同要求履行现场安装和技术培训。

- 保修期内，凡属正常使用情况下，因产品质量问题引起的硬件故障，乙方将给予及时维修和技术咨询。

- 甲方（学校使用方）若对所选购的产品有超出标准保修之外的需求，乙方将提供有偿的软件/硬件升级服务，也将为甲方提供各类有偿的保修升级/延长等服务。

- 对于甲方在产品使用过程中所遇到的技术问题，乙方将协助甲方，积极与生产商取得联系，尽可能地提供相应的解决办法。

安装与验收：

- 设备到货安装时按照技术协议中约定指标进行验收。

- 按照合同要求履行到甲方实验室进行安装、调试、验收和技术培训，保证产品的完整并能够正常工作。

- 甲方收到货物后一周内通知乙方进行安装验收工作，并与乙方确认实验室安装环境与准备情况；乙方接到通知一周内安排工程师前往产品甲方处进行安装、验收工作

保修服务：

- 乙方将对所售产品提供保修期内的保修服务和保修期外的维修服务。

2.保修期自产品货到验收合格之日起计算，保修期为1年。因产品自身原因出现任何故障，乙方负责免费维修，免费更换部件和零件。